Ćwiczenie nr 10

Ekstrakcyjno – spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu w roślinach

Wstęp

Chlorofile występują w chloroplastach roślin pełniąc (wraz z karotenami) rolę syntezatorów wytwarzających materię organiczną na drodze fotosyntezy. Chlorofil jest zielonym barwnikiem występującym w organizmach zdolnych do przeprowadzenia procesu fotosyntezy, m.in. w roślinach wyższych, glonach, cyjanobakteriach. Znaczna zawartość chlorofili w organizmach fotosyntezujących jest odpowiedzialna za ich zielona barwę.

Cząsteczka chlorofilu zbudowana jest z pochodnej porfiryny – feoporofiryny (pięciopierścieniowej porfiryny
z różnymi podstawnikami). Zawiera on cztery połączone ze sobą pierścienie pirolowe, które łączy centralnie ułożony atom Mg. W układzie porfirynowym występują naprzemienne wiązania pojedyncze i podwójne, które tworzą układ rezonansowy. Dzięki zdolności feoporofiryny do łączenia się poprzez wiązanie estrowe z alkoholem o 20 atomach węgla – fitolem (C20H39OH), chlorofile dobrze rozpuszczają się w lipidach, rozpuszczalnikach lipidowych, acetonie, alkoholach i są prawie nierozpuszczalne w wodzie.

Istnieje kilka rodzajów chlorofilu, przy czym najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie to chlorofil a
i chlorofil b, występujące u wszystkich organizmów fotosyntezujących. Inne, jak chlorofile c i d występują jedynie u części glonów. Czym więcej chlorofilu w roślinie tym wydajniejszy jest proces fotosyntezy i jakość rośliny.

Charakterystyka chlorofili a i b:

chlorofil a (C55H72O5N4Mg) – ciemnoniebieska substancja krystaliczna, topi się w 150-153°C, nie rozpuszcza się wodzie, rozpuszcza się w alkoholu, roztwór ma barwę niebieskozieloną;

chlorofil b (C55H70O6N4Mg) – jest ciemnozielony, topi się w temperaturze 183°C, nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w alkoholu, roztwór ma barwę żółtozieloną.

Podobną strukturę chemiczną i istotną rolę dla organizmów żywych ma dobrze rozpuszczalny w wodzie hem,
tj. niebiałkowa grupa barwnika krwi hemoglobiny i mioglobiny, będąca pochodną pirolu (porfiryny), zbudowanego z czterech pierścieni pirolowych połączonych z atomem Fe. Na rysunku 1 przedstawiono struktury chemiczne hemu oraz chlorofilu a:

Rys. 1. Struktury chemiczne hemu i chlorofilu a

Z uwagi na obecność podwójnych wiązań sprzężonych chlorofile są efektywnymi fotoreceptorami. Charakterystyczną cechą takich związków jest bardzo silna absorpcja w zakresie światła widzialnego wyrażona poprzez wysokie molowe współczynniki absorpcji, jedne z najwyższych, jakie znane są dla związków organicznych. Z uwagi na wysokie molowe współczynniki absorpcji, zawartość chlorofilu oraz karotenu oznacza się metodą spektrofotometryczną. Zielony kolor chlorofilu spowodowany jest wysoką absorpcją w czerwonej 
i niebieskiej części spektrum światła, a niską absorpcją w zielonej części spektrum, przy długość fali 500-600 nm (rys.2).

Rys.2. Widmo absorpcyjne chlorofili a i b

Chlorofile są dosyć nietrwałe. W żywych tkankach występują w formie związanej np. z białkami, fosfolipidami, co powoduje stabilność zielonej barwy. Z kolei zniszczenie żywej tkanki roślinnej oraz struktury chlorofili poprzez np. ogrzewanie, odwadnianie, kontakt z rozpuszczalnikami, enzymami, prowadzi do przemian chlorofili i zmiany barwy. Rozpad chlorofilu przyśpiesza również działanie światła i tlenu. W środowisku kwaśnym następuje przemiana chlorofilu, związana z zastąpieniem jonu magnezu poprzez dwa jony wodoru 
i powstanie feofityny (oliwkowozielona) lub przy niższym pH, również odszczepienie fitolu i powstanie feoforbidyny (brunatna barwa). Środowisko zasadowe prowadzi do hydrolizy wiązań estrowych, z zachowaniem jonu magnezu w strukturze chlorofilu a produktami reakcji są chlorofiliny (zielona barwa), które pod wpływem enzymu chlorofilazy tracą fitol i przekształcają chlorofilidy. Chlorofile z łatwością ulegają reakcji wymiany jonów magnezu na jony metali dwuwartościowych, takich jak żelazo (barwa szarobrunatna), miedź, cynk (zielona barwa).

Barwniki chlorofilowe, jak również ich pochodne, znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym (chlorofil, służy do barwienia past do zębów, płynów do ust, niektórych mydeł 
i kremów; ma właściwości dezynfekcyjne oraz przyspiesza regenerację naskórka i gojenie drobnych podrażnień skóry, stąd wykorzystywany jest w kosmetykach do pielęgnacji cery przetłuszczającej się, szarej i zmęczonej; poprawia ukrwienie skóry, wpływając na lepsze jej dotlenienie i odżywienie).

Wykonanie oznaczenia

- Ekstrakcja chlorofilu

Próbkę (liście, rośliny zielone) o wadze około 0,5 g pociąć nożyczkami na małe kawałeczki. Odważyć 
0,2-0,3 g, przenieść do suchego moździerza porcelanowego i dodać ok. 2 cm3 metanolu. Rozcierać ostrożnie tłuczkiem aż do uzyskania zielonej pasty. Dodać kolejne ok. 2 cm3 alkoholu i ponownie rozcierać do uzyskania zawiesiny. Przelać zawiesinę (poprzez lejek) do 25 cm3 cylindra miarowego (z korkiem). Kolejnymi porcjami metanolu (2x2 cm3) myć moździerz i tłuczek, przenosząc popłuczyny do cylindra. Dodać do cylindra tyle metanolu by suma roztworu w nim zawarta wynosiła 15 cm3. Zamknąć cylinder korkiem i dokładnie wymieszać. Następnie przesączyć ekstrakt przez (zwilżony kilkoma kroplami metanolu) miękki sączek do probówki. Przechowywać probówkę w ciemnym miejscu.

- Spektrofotometryczne oznaczenie chlorofilu

- oznaczenie chlorofilu a

Zawartość probówki z ekstraktem przelać do kuwety i zmierzyć wartość absorbancji (A) przy długości fali =665 nm stosując jako odnośnik (ślepa próba) roztwór czystego metanolu. Uwaga: Wykonując odpowiednie rozcieńczenie ekstraktu metanolem należy dobrać tak stężenie roztworu, by mierzona absorbancja mieściła się
w zakresie A=0,30–0,80. Rozcieńczenie wykonać w trzech (n=3) powtórzeniach.

- oznaczenie produktu degradacji chlorofilu a

Dodać do kuwety kroplę stężonego kwasu azotowego, wymieszać i ponownie zmierzyć wartość absorbancji przy długości fali =665. Zanotować barwy roztworów przed dodatkiem oraz pod dodatku HNO3.

- oznaczenie chlorofilu a i chlorofilu b

Dla rozcieńczonych próbek z ekstraktem zmierzyć wartości absorbancji przy trzech różnych długościach fali: =665 nm, =663 nm i 645 nm.

- Obliczenie zawartości chlorofilu

- Zawartość chlorofilu a obliczyć korzystając z poniższej zależności:

Cchl(a) = 10,81 x A(665)

- Całkowitą zawartości chlorofilu obliczyć korzystając z poniższej zależności:

C = 8,02 x A(663) + 20,2 x A(645)

- Zawartość chlorofilu a i chlorofilu b obliczyć korzystając z poniższej zależności:

Cchl(a) = 12,7 x A(663) – 2,69 x A(645)

Cchl(b) = 22,9 x A(645) – 4,68 x A(663)

gdzie stężenie C chlorofilu wyrażone jest w mg/dm3

Następnie obliczyć zawartość chlorofilu (w mg/kg) w badanej próbce (z uwzględnieniem rozcieńczenia, pełnej objętości, V (cm3) ekstraktu alkoholowego i masy odważki).

- Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać bardzo krótki opis stosowanej metody oznaczenia, rodzaj analizowanej próbki, dokładny opis przygotowania próbki do pomiaru oraz wyniki obliczeń zawartości całkowitej chlorofilu oraz chlorofilu a i b. Wyniki podać jako średnie arytmetyczne (X) wraz z wartościami odchyleń standardowych (SD). Określić precyzję oznaczeń (wyznaczyć wartości %RSD). Porównać wyniki zawartości chlorofilu a, otrzymanych z dwóch różnych oznaczeń. Porównać wyniki oznaczenia całkowitej zawartości chlorofilu a i chlorofilu b
(z zsumowanej zawartości chla i chlb wyliczonej z dwóch niezależnych oznaczeń z całkowitą zawartością wyliczoną bezpośrednio). Określić stosunek zawartości chlorofilu a do chlorofilu b (wnioski). Określić wpływ dodatku stężonego kwasu na zawartość chlorofilu.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW:

Tabela 1

| Roślina zielona (rodzaj, nazwa) | Masa próbki, g |
| --- | --- |

Tabela 2

| Barwnik | Stężony ekstrakt |  | Rozcieńczony ekstrakt |  |  |  | Stężenie chlorofilu, mg/dm3 (zależność) | Zawartość chlorofilu, mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ1, nm | A0 | krotność rozcieńcz. |  | A1 |  |  |  |
| Bezpośrednie oznaczenie | 665 |  |  |  |  |  | Cchl(a)=10,81xA(665) |  |
| chlorofil a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt degradacji chlorofilu a | λ1, nm | A0’ | Barwa ekstraktu |  |  |  |  |  |
|  | 665 |  | Bez dodatku 65% HNO3 |  | Z dodatkiem 65% HNO3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cchl(a) = 10,81xA(665) |  |
| Wspólne oznaczenie |  |  | λ2, nm | A2 | λ3, nm | A3 |  |  |
| Chlorofil a |  |  | 663 |  | 645 |  | Cchl(a)=12,7xA(663)–2,69xA(645) |  |
| Chlorofil b |  |  |  |  |  |  | Cchl(b)=22,9xA(645)–4,68xA(663) |  |
| ∑chla,chlb |  |  |  |  |  |  | C=8,02xA(663)+20,2xA(645) |  |

Tabela 3

| Barwnik | Zawartość średnia (X), mg/kg | SD | RSD, % | Chla/Chlb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chla (bezpośrednie oznaczenie) |  |  |  |  |
| chla (pośrednie oznaczenie) |  |  |  |  |
| chlb |  |  |  |  |
| ∑(chla,chlb) |  |  |  |  |
| Produkt degradacji chlorofilu a |  |  |  |  |

UWAGA:

Główny chlorofil w roślinie to chlorofil a i jest w pewnym stosunku do chlorofilu b. Gdy rośliny są światło-lubne ten stosunek jest korzystniejszy dla chlorofilu a. Gdy są cieniolubne więcej jest chlorofilu b, jednak dalej chlorofil b jest w przewadze: 
Stosunek chlorofilu a : chlorofilu b 
- 5 : 1 - silne nasłonecznienie 
- 3½ : 1 - dobre 
- 2½ : 1 - umiarkowane 
- 2 : 1 (i mniej) - słabe

Zagadnienia do kartkówki:

- własności chlorofilu, rodzaje, budowa i reakcje

- sposoby ekstrakcji chlorofilu z roślin za pomocą różnych mieszanin ekstrakcyjnych

- zasada oznaczeń spektrofotometrycznych

- prawa absorpcji i przyczyny odchyleń od tych praw

- przygotowanie próbek roślinnych do oznaczeń spektrofotometrycznych

- metoda spektrofotometryczna oznaczania zawartości chlorofilu

Literatura:

- Leo M.L. Nollet, Handbook of Food Analysis, Second Edition, Volume 1: Physical Characterization and Nutrient Analysis, Marcel Dekker, Inc., USA 2004.

- P. Kafarski, P. Wieczorek, skrypt: ,,Ćwiczenia laboratoryjne z chemii bioorganicznej” 1997.

- A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 1997.

- Z. Marczenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

- Z.S. Szmal, T. Lipec, Chemia analityczna z elementami analiz instrumentalnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996